| ТУ 3442-009-50668692-12 | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО « Импульс» ______________ Самойлов В.А. «21» августа 2012 г |
| --- | --- |

Нагреватель поверхностный промышленный

ТЕРМОАКТИВНЫЙ ВКЛАДЫШ В ОПАЛУБКУ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2012 г

СОДЕРЖАНИЕ:

| 1 Область применения и назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2 Технические характеристики | 3 |
| 3 Устройство и принцип действия | 4 |
| 4 Подготовка к работе | 5 |
| 5 Порядок работы | 5 |
| 6 Указание мер безопасности | 6 |
| 7 Возможные неисправности и методы их устранения | 7 |
| 8 Транспортирование и хранение | 7 |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Бетонирование монолитных конструкций в зимних условиях, осуществляемое при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 0С и минимальной суточной температуре ниже 0 0С, должно производиться с обеспечением оптимальных температурно-влажностных условий для твердеющего бетона.

Нагреватель поверхностный промышленный «Термоактивный вкладыш в опалубку ФлексиХИТ» (далее по тексту Нагреватель) предназначен для прогрева бетона в монолитных конструкциях и т.п. (с целью ускорения набора прочности, ускорения оборота опалубок и интенсификации строительного производства, как в зимнее, так и в летнее время).

Нагреватель, создавая равномерное тепловое поле, исключает появление температурных трещин. Сроки выдерживания бетона до набора марочной прочности составляет от 10 часов до 2-х суток в зависимости от модуля поверхности и характеристик бетонной смеси. Такая скорость роста прочности бетона достигается за счет равномерного распределения тепла по обогреваемой поверхности.

Эффект работы Нагревателя обусловлен следующими критериями:

- прогрев инфракрасными лучами, проникающими в массу бетона до 25 см.

- непосредственная передача тепла от греющей поверхности к прогреваемому бетону.

- равномерное распределение тепла в массе, обусловленное теплопроводностью бетона.

- автоматическое управление процессом изотермии при использовании внешней терморегуляции.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические данные

- Стандартные габаритные размеры: - 1,25х0,62х0,0015 м (см.рис.1):

620

1250

Коммутационный разъем

Заземляющий  провод

Питающий магистральный кабель

Нагреватель

Рис.1

Нестандартные размеры, мощность, напряжение согласовываются при заказе. Возможно производство нагревателей с различными характеристиками.

2. Источник электрического питания: электрическая сеть  220В, трансформатор станции прогрева, сварочные трансформаторы.

3. Напряжение питания: 220В или другое напряжение, имеющееся на выходе трансформаторов станций прогрева.

4. Класс защиты от поражения электрическим током – «1».

5. Потребляемая электрическая мощность: 300 -500 Вт/м2.

6. Способ регулирования температуры: по желанию заказчика нагреватели комплектуются одно и трехканальными терморегуляторами «Ратар» и «Термодат».

7. Ресурс работы при соблюдении инструкции, и бережной эксплуатации нагревателя не менее 3-х лет, гарантия 1-год.

8. Масса не более 10,0 кг/м2.

9. Условия эксплуатации;

- температура наружной среды от  минус 40 до плюс 40 0С;

- относительная влажность воздуха до 100 %.

- IP67

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Нагреватель состоит из следующих элементов (см. рис.2):

## 4   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Проверка исправности электрической цепи Нагревателя:

С помощью омметра замерьте электрическое сопротивление между питающими проводами. Используя значение сопротивления, проверьте номинальную мощность, указанную в паспорте на конкретное изделие.

4.2 Проверка целостности внешней оболочки: поверхность нагревателя должна быть цельной, гладкой, без изломов, на ней не должно быть прогаров. (см. фото.1)

Фото.1

. см

  - Проверка места выхода проводов из оболочки: оно должно быть герметичным.

5   ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Укладку и подключение  Нагревателя выполнять при отключенной сети. Перед включением Нагреватель должен быть закреплен на опалубке и дополнительно покрыт полиэтиленовой пленкой для исключения потери воды из бетонной смеси в результате экзотермии и защиты от прилипания бетона к нагревателю.

5.2 Для обеспечения максимальной эффективности и экономии электроэнергии, рекомендуется поверх опалубки утеплить конструкцию с помощью теплоизоляционных материалов (минеральной ватой или др.)

5.3 С помощью разъемов подсоедините Нагреватели к источнику питания. Конечный, неиспользуемый разъем герметично закрывается или изолируется.

Внимание!

Количество соединяемых последовательно Нагревателей в штатную магистральную проводку определяется мощностью нагревателей и сечением проводки. Дополнительно согласовывается с производителем.

Запрещается  размещать Нагреватели внахлест!

5.4 Подать  напряжение.

5.5 ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева нагревательного элемента во время работы  – необходимо контролировать температуру  теплоизлучающей поверхности. Не допускать перегрева выше 70°С. Контроль температуры (нагрева/ прогрева)  можно осуществлять вручную, при помощи инфракрасных пирометров, термодатчиков, автомати-ческими термовыключателями, на усмотрение эксплуатирующей организации.

5.6 Во избежание перегрева Нагревателя, необходимо обеспечить достаточный теплообмен между ним и обогреваемым объектом. Не допускается размещение между Нагревателем и обогреваемым объектом, каких либо теплоизолирующих материалов препятствующих передаче тепловой мощности от нагревателя к объекту.

Оптимальный режим прогрева определяет лаборатория предприятия исходя из марки бетона, температуры воздуха и массы конструкции.

Справочные данные:

- 1 кВт/час выделяет 860 ккал тепла.

- удельная теплоемкость бетона 620 ккал/куб.м. градус. При этом теплопотреблении температура 1 куб.м. тяжелого бетона поднимается на 1 0С.

- при твердении 1 куб.м. бетона выделяет в среднем 500 ккал/час (изотермия).

## 6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Хранить нагреватели следует  в закрытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не превышающей 60%.

6.2    Электрообогрев бетона необходимо выполнять с соблюдением требований техники безопасности СНиП III - 4-80*- раздел «Бетонные и железобетонные работы» и ГОСТ12. 1.013-78- «Строительство, электробезопасность».

6.3    Надзор за выполнением требований техники безопасности и электробезопасности необходимо возложить приказом на ИТР, имеющего квалификационную группу по электробезопасности не ниже четвертой.

6.4    ВНИМАНИЕ! Не допускается перегрев нагревателя выше 70°С

6.5   Монтаж электрооборудования и электросетей, наблюдение за их работой и включение греющих элементов должны выполнять электромонтеры, имеющие квалификационную группу не ниже третей согласно «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации Термоактивных вкладышей в опалубку.

6.6   Рабочие других специальностей, работающие на посту электрообогрева и вблизи него, должны быть проинструктированы по правилам электробезопасности. Посторонних лиц на пост в период электрообогрева не допускать!

6.7   Зону электрообогрева оградить по ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», оборудовать световой сигнализацией и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасные» и обеспечить хорошим освещением! При перегорании сигнальных ламп должна отключаться сеть электрообогрева.

6.8   Подключение греющих элементов выполнять при отключенной сети.

6.9  Запрещается включать нагреватель в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует номинальному рабочему напряжению, указанному на маркировке или упаковке.

6.10   Использование Нагревателя с поврежденной оболочкой, с наличием прогаров ЗАПРЕЩЕНО!

6.11   Не используйте Нагреватель с поврежденными разъемами

6.12    ЗАПРЕЩАЕТСЯ наступать и класть на нагреватель предметы, способные нарушить целостность оболочки как во время работы, так и в отключенном состоянии. Во избежание перегрева, запрещается укладывать нагреватели друг на друга в целом или частично.

## 7  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1    При неисправности питающих разъемов необходимо заменить разъемы.

7.2    При неисправности греющих элементов, обрыве цепи внутри защитной оболочки необходимо обратиться к производителю. Нагреватель не предназначен для самостоятельного ремонта потребителем.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование Нагревателей производят всеми видами крытых транспортных средств при условии защиты от действия влаги и обеспечивающими сохранность их от механических повреждений в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

8.2 Хранение производится в помещении с нормальными климатическими условиями. Гарантийный срок хранения -1 год со дня изготовления.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Импульс», 658839, Россия, Алтайский край,

г. Яровое, ул. Гагарина, 1Г, а/я 10

ИНН/КПП 2210005545/221101001,

тел/факс (38568)20275, 24504

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Сертификат подтверждает качество приобретенной продукции

и устанавливает сроки и условия гарантийного обслуживания

Наименование товара: Нагреватель поверхностный промышленный

«Термоактивный вкладыш в опалубку ФлексиХИТ»

Марка:_____________________________________

Серийный номер изделия:___________________________________

Партия №:___________________________________

Название и адрес организации Покупателя:____________________________

| Дата продажи _________20 __г. | Продавец ___________/ Покупатель ___________/ |
| --- | --- |

М.П.

Срок действия обязательств по гарантийному

сертификату составляет 1 год с момента продажи.

Предприятие – изготовитель гарантирует нормальную работу Нагревателя поверхностного промышленного «Термоактивный вкладыш в опалубку ФлексиХИТ» «ООО «Импульс»» в течение срока, определяемого гарантийными обязательствами.

Предприятие Продавец обязуется выполнить гарантийные обязательства при предъявлении гарантийного сертификата.

Гарантия на проданные компанией изделия подразумевает бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо замену на аналогичные при соблюдении пользователем условий гарантии. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия компанией.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится в следующих случаях:

- повреждение изделия при транспортировке или хранении;

- нарушены правила эксплуатации;

- имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта;

- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и т.п.;

- повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования;

- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.